台州枫叶船业有限公司造船项目

环境保护设施竣工验收监测报告

(修正稿）

浙 江 省 环 境 监 测 中 心

二0一五年二月

建设项目环境保护设施竣工验收

监 测 报 告

浙环监业字（2014）第238号

项目名称：台州枫叶船业有限公司造船项目

委托单位： 台州枫叶船业有限公司

浙江省环境监测中心

二〇一五年二月

责  任  表

承担单位：浙江省环境监测中心

主      任：张胜军

项目负责：贾华清

报告编写：贾华清

校      核：牟永铭

审      核：童国璋

审      定：方路乡

浙江省环境监测中心

电话：0571－88086060

传真：0571－88837535

邮编：310012

地址：杭州市杭行路208号

目　 录

前   言	1

一、总　论	3

1.1 监测目的	3

1.2 监测依据	3

1.3 验收标准	4

二、建设项目区域环境概况	8

2.1 区域环境概况	8

三、建设项目工程概况	13

3.1 工程基本概况	13

3.2 主要污染源及环保设施概况	16

四、环评主要结论、建议及批复要求	18

4.1 环评报告书主要结论和建议	18

4.2 环评报告书批复主要意见	18

五、验收监测结果分析	23

5.1 验收监测期间工况	23

5.2 废气监测	23

5.3 废水监测	33

5.4 厂界噪声	36

5.5质量保证与质量控制	38

5.6 监测分析方法	38

六、环境管理检查	40

6.1 工程建设环境保护执行情况	40

6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况	40

6.3固体废物的产生利用处理情况	41

6.4环评批复落实情况	42

七、监测报告结论与建议	45

7.1 结论	45

7.2 建议	47

附件：

1、浙江省环境保护局文件，浙环建[2006]64号《关于台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书审查意见的函》，2006年10月18日。

# 前   言

随着国际贸易和国际交流的日趋发达，作为国际贸易必备的交通运输也将日益发达。台州市造船业也随着国际航运业的快速发展日益壮大。临海沿江数公里海岸线更是经过几年的发展，形成声势浩大的造船基地，全国各地，乃至世界其他地区的船舶购买商纷至沓来。面对国际、国内船舶需求的趋热和省各级政府政策扶持力度的加强，台州枫叶船业有限公司决定抓住机遇，积极筹建适应发展需要的造船厂，以期对台州船舶工业的发展有所贡献。

为此，台州枫叶船业有限公司在台州临海市涌泉镇管岙村南侧外滩涂地块新征土地341.72亩，新建船舶制造基地，新建1.5-3万吨船台3座，并建设办公楼、厂房、宿舍等配套建筑，形成年产1.5万吨级、3万吨级等各类船20万载重吨的规模。

2006年7月，台州枫叶船业有限公司委托浙江省环境工程公司编制完成《台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书》（报批稿）。2006年10月，浙江省环境保护局以“浙环建[2006]64号”文对本项目进行批复，同意项目建设。该工程建设总投资为5.02亿，项目于2006年开工建设，并于2007年建成并投产。为了进一步减少喷漆废气对周围环境的影响，该企业在建设过程中采取了“调整厂区的生产布局、调整部分生产工艺（将钢材预处理生产线改为外协、分段堆场及预舾装场不设置喷漆工序）、调整油漆成分（船台处的有溶剂油漆改为无溶剂油漆）等措施。采取调整措施后，该企业产品方案及生产规模等均保持不变。针对相关内容调整，企业已委托浙江省舟山漫粼环保技术服务有限公司编制了环境影响补充分析报告。

根据相关法律法规和省环保厅有关规定和要求，浙江省环境监测中心受台州枫叶船业有限公司委托，承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。2014年10月，我中心组织相关技术人员对项目进行了现场踏勘，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了《台州枫叶船业有限公司造船项目环境保护设施竣工验收监测方案》，根据监测方案要求，于2014年12月，进行了现场监测调查，编制了《台州枫叶船业有限公司造船项目环境保护设施竣工验收监测报告》。

# 一、总　论

## 1.1 监测目的

（1）通过调查监测，检查该工程项目是否落实环境影响报告书及批复的有关要求，评价项目污染物排放是否达到有关标准，核实项目污染物的排放总量，为环境管理提供科学依据。

（2）通过调查监测，考核项目环境保护设施的建设、运行各项指标是否达到设计要求，检查其排污口是否规范，对存在的问题提出措施和建议。

## 1.2 监测依据

（1）国务院令〔1998〕第253号，《建设项目环境保护管理条例》；

（2）国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（3）国家环境保护总局环发〔2000〕38号，《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，2002年2月；

（4）浙江省环境保护厅《浙江省建设项目环保设施竣工验收监测技术规定》；

（5）浙江省环境工程公司，《台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书》，2006年7月；

（6）浙江省环境保护局文件，浙环建[2006]64号《关于台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书审查意见的函》，2006年10月18日；

（7）浙江省环境监测中心，《台州枫叶船业有限公司造船项目环境保护设施竣工验收监测方案》，2014年12月。

## 1.3 验收标准

### 1.3.1废水污染物排放执行标准

建设项目各类废水经处理达标后排入附近水域，本项目受纳水体为灵江，灵江二桥-三江口河段使之功能为Ⅲ类水体，故本项目排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准，具体标准见表1.3-1。

表1.3-1  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

| 污染因子 | 单位 | 执行标准 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准 |
| CODcr | mg/L | 100 |  |
| BOD5 | mg/L | 20 |  |
| SS | mg/L | 70 |  |
| 氨氮 | mg/L | 15 |  |
| LAS | mg/L | 5.0 |  |
| 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.5 |  |
| 石油类 | mg/L | 10 |  |
| 总铜 | mg/L | 0.5 |  |
| 总锌 | mg/L | 2.0 |  |

回用水出水水质要求达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）杂用水水质标准，主要指标见表1.3-2。

表1.3-2     GB/T18920-2002 杂用水水质标准

| 序号 | 项目 |  | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆清洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6-0 |  |  |  |  |
| 2 | BOD5（mg/L） | ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 3 | 氨氮 | ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | LAS | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 铁 | ≤ | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| 6 | 锰 | ≤ | 0.1 | - | - | 0.1 | - |

### 1.3.2废气污染物排放执行标准

工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体见表1.3-3。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，具体见表1.3-4所示。

表1.3-3  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |
|  |  | 30 | 23 |  |  |
|  |  | 40 | 39 |  |  |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
|  |  | 20 | 1.7 |  |  |
|  |  | 30 | 5.9 |  |  |
|  |  | 40 | 10 |  |  |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
|  |  | 20 | 5.2 |  |  |
|  |  | 30 | 18 |  |  |
|  |  | 40 | 30 |  |  |
| 苯 | 12 | 15 | 0.5 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
|  |  | 20 | 0.9 |  |  |
|  |  | 30 | 2.9 |  |  |
|  |  | 40 | 5.6 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
|  |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 30 | 53 |  |  |
|  |  | 40 | 100 |  |  |

表1.3-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 排放标准值 |  | 厂界标准二级（新扩改建） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 标准值（无量纲） |  |
| 臭气浓度 | 15 | 2000 | 20（无量纲） |
|  | 25 | 6000 |  |
|  | 35 | 15000 |  |
|  | 40 | 20000 |  |

### 1.3.3厂界噪声标准

厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的相应标准，项目东侧和西侧执行4类标准，即昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）；项目南侧和北侧执行2类标准，即昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）。

### 1.3.4 固体废弃物标准

项目投产后产生的固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

### 1.3.5主要环境敏感点及卫生防护距离

本项目周边主要敏感点分布情况详见表1.3-5。

根据项目环境影响报告补充分析结论，本环评要求设置卫生防护距离：喷涂车间的卫生防护距离均为200m，船台卫生防护距离均为50 m，喷砂车间的卫生防护距离为100 m。经调查，卫生防护距离内无环境敏感点，符合卫生防护距离要求。

表1.3-5 本项目周边主要环境敏感点

| 敏感点 | 方位 | 距离 |  |  |  |  |  |  | 保护目标规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与厂界最近距离（m） | 与喷漆车间最近距离（m） |  | 与船台最近距离（m） |  | 与喷砂车间最近距离（m） |  |  |
| 管岙村 | E | 25 | 喷漆1 | 约273 | 船台1 | 约128 | 喷砂1 | 约285 | 331户/1185人 |
|  |  |  | 喷漆2 | 255.84（测绘距离） | 船台2 | 约205 | 喷砂2 | 约282 |  |
|  |  |  | 喷漆3 | 255.84（测绘距离） | 船台3 | 约216 |  |  |  |
| 西管岙村 | N | 340 | 1055 |  | 804 |  | 1000 |  | 290户/871人 |
| 沙渚村 | SW | 280 | 360 |  | 580 |  | 510 |  | 344户/1202人 |
| 前岙洋村 | W | 894 | 1330 |  | 1130 |  | 1270 |  | 259户/892人 |
| 前洋村 | E | 265 | 445 |  | 410 |  | 480 |  | 24户/84人 |

### 1.3.6总量控制指标

根据浙环建[2006]64号《关于台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书审查意见的函》，本项目实施后，主要污染物排放总量控制指标为：CODCr 4.49吨/年、氨氮0.67吨/年、工业粉尘0.53吨/年。

# 二、建设项目区域环境概况

## 2.1 区域环境概况

### 2.1.1地理位置

台州市位于浙江省东部沿海中部，城区处北纬28°，东经122°。临海市位于浙江省中部沿海，东濒东海，南连椒江区、黄岩区，西接仙居县，北与天台县、三门县毗邻，位于台州市的地理中心，市域范围在东经121°41′~121°56′、北纬28°40′~29°4′之间。东西长85km，南北宽45km，陆地总面积2203.13km2。其中山地1557 km2，平原503.13 km2，水域143km2。涌泉镇位于临海市东南部，东临椒江区，南濒灵江，北连牛头山水库，西与邵家渡接壤。本项目在台州临海市涌泉镇管岙村南侧外滩涂地块，新征地面积约341.72亩。项目选址东侧为83省道，83省道以东为农田和桔地；南侧为滩涂和荒地；西侧为灵江内河航道；灵江西侧行政区划属于临海市沿江镇；项目北侧为滩涂和荒地。项目地理位置见图2.1-1。

### 2.1.2地形、地质、地貌

1、地形地貌

台州地质处新华夏系第一级构造复式第二隆起带南段，出露地表为中、新生界地层。地形大势由西向东倾斜，西为括苍山脉，西北为大雷山脉，北为天台山脉，东南部为浙江省第三大平原―温黄平原，东—南为东海。主要地貌为：海洋、丘陵、平原、山地、岛屿。大陆海岸线745km。

临海市属丘陵山区，处于天台山和括苍山之间，临海背山面水，境内以山地和丘陵为主。括苍山脉从西南向东伸展，主峰米筛浪，海拔1382米，是浙东第一高峰。西部大雷山、赤峰山、羊岩山环立，海拔均在700―1200米之间。地势西高东低，西南部和西北部为丘陵山地，中部为断陷盆地，东部为滨海平原。主要河流灵江，自西向东横贯全境，椒江在境内有44公里，从而形成了“七山一水二分田”的地理环境。

2、地质

本地区周围地层属华厦地层区东南沿海分区，全部是中、新生代地层，其中以侏罗纪火山岩最为发展，其次为第四纪和白垩系地层。地质构造以断裂为主，褶皱构造不发育，东西构造疏密不均。土质上部为淤泥土质，下部有1-2层砂砾土，含水丰富。地势自西北向东南渐低，盆地内水系发育成树枝状。区内除出露几座小山丘外，地势平坦。

项目所在地区属滨海丘陵平原区，西南边界为低山、丘陵，其余均为广阔的平原，地形以平原为主，属温黄平原的中心部位，地貌西高东低倾向大海。境内地貌以平原、河网为主要特征，兼有低山、丘陵、滩涂等。丘陵分布于两岸，平原区内地势较为平坦，地面标高一般为2.7-3.7(黄海高程)。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定，本工程所在区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。

### 2.1.3气候特征

临海市属亚热带海洋性季风气候，全年气候变化由季风所决定。冬季，西伯利亚高压强盛，气候干燥寒冷，夏季则为亚热带高压所控制，气候温热、湿润；春秋季为交换时期，冷暖不定，锋面雨盛行。冬季的寒潮，夏季的台风，为本区的灾害天气，也系季风所造成。

年最高气温          39.6°C

年最低气温          -6.9℃

年平均气温          17.10°C

年平均降水量        1549.6mm

年日照时数          1936.3h

年最长降雨天数      21天

年主导风向          E

年平均风速          1.67m/s

### 2.1.4水文特征

台州市境内水系发达，有大小河流700多条。200m等深线以内海域面积8万km2，面积500m2以上岛屿691个。滩涂宽广，淤涨型滩涂面积420 km2，稳定型滩涂247 km2，潮间带滩涂资源667 km2。其中流域面积大于100 km2的有25条。椒江、金清两大河流水系的流域面积点全市陆域面积80%左右。

椒江水系自西向东横贯仙居、天台、临海、黄岩、椒江等5个县、市、区。干流发源于仙居县与缙云交界的天堂尖，经永安溪、灵江、椒江，最后入台州湾，全长197.7km，流域面积6613 km2，是境内最大的水系，浙江第三大河流。

灵江是浙江省第三大江―椒江在临海市境内的河段干流，主流长190km，在临海市境内长44km。灵江中游江宽约250m，水势平缓，受潮水顶托影晌，河道左右摆动。河道中沙渚较多，河床平均比降为千分之二点三。灵江属感潮河流，平均涨潮流量为6700m3/s(海门站)。海门站平均潮差4.01m，最大潮差6.30m，临海城关西门平均潮差2.62m，最大潮差3.63m(九月份)。逆流流速1.84m/s。

本项目所在地

图2.1-1  项目地理位置图

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 工程基本概况

### 3.1.1建设规模及内容

项目名称：台州枫叶船业有限公司造船项目

建设单位：台州枫叶船业有限公司

建设性质：新建

批复建设规模：新建3万吨船台2座、1.5万吨船台2座及相关配套设施（不包括配套的5000吨级码头1座），年产1.5万吨级、3万吨级等各类船舶20万载重吨。

实际建设规模：企业实际建有3万吨级船台1座（三号船台）、1.5万吨级船台2座（一号船台、二号船台）。同时，为了进一步减少喷漆废气对周围环境的影响，该企业在建设过程中采取了“调整厂区生产布局、调整部分生产工艺（将钢材预处理生产线改为外协、分段堆场及预舾装场不设置喷漆工序）、调整油漆成分（船台处的有溶剂油漆改为无溶剂油漆）、锅炉设施不再建设等措施。采取调整措施后，该企业产品方案及生产规模等均保持不变。针对相关内容调整，企业已委托浙江省舟山漫粼环保技术服务有限公司编制了环境影响补充分析报告。项目厂区主要划分为3大功能区，分别为船台区、生产辅助区、生活辅助区，厂区总平面布置图详见图5-1。

图3.1-1   厂区总平面布置图

### 3.1.2生产工艺

本项目是按现代化造船模式设计生产，通过社会专业化大协作而建成的一个现代化总装厂。工厂的机电设备如导航设备、轴舵系、电信设备、发动机、各类泵等均外协或直接购买，本厂主要承担船舶壳体制造和机电设备的安装，依靠计算机程序进行设计、生产和管理。

本项目采用目前最先进的分段预舾装工艺，首先进行船体部件装配，如T型梁板、板列、肋骨框架、主辅机基座、尾柱、首柱、舵、烟囱等部件的装配；然后进行分段装配，如底部分段、舷侧分段、甲板分段、舷壁分段、上层建筑分段、首尾立体分段等的装配；最后是船体分段和零部件组合即整个船体的总装阶段，在组装分段和大合拢的同时舾装件也在穿插进行安装以提高工作效率。

外购钢材经货船运来后由电磁吊经辊道输送至钢材堆场；需要使用钢材时由外协单位先完成预处理工序，再利用电磁吊将其输送至钢材切割中心进行后续处理。

在钢材切割中心，利用等离子切割机、型钢切割流水线、T排流水线和门式切割机等设备将钢材按照制定形状进行切割、加工成形。

上述零配件加工完成后，进入分段制作和预舾装，在该区完成分段和部件制作、装焊及管系、设备等的预舾装作业；然后进入分段除锈及分段涂装车间进行二次喷砂除锈和涂装作业；分段涂装完成后，在室外场地进行分段大合拢并进一步进行机电设备、管系和电缆等的预舾装；最后在船台进行总合拢和完工涂装；船舶在舾装船台完成机电设备等的最后安装后通过柔性下水进行试航，试航时间一般为一周左右，对船上的各个部件进行测试，试航合格的轮船即可交付。项目生产工艺详见图3.1-2。

型材钢板

钢材堆场

钢材预处理

加工成型

分段制作、装焊、预舾装

分段除锈

分段涂装

分段大合拢及预舾装

合拢成型及完工涂装

下水

舾装及试车

船舶试航

交付

焊材、各种部件

钢砂

油漆

焊材

机电设备

粉尘、有机废气、噪声、废钢砂

焊材、油漆、铜矿砂

废钢材边角料、噪声、含油废水、废乳化液

粉尘、噪声、废钢砂

有机废气、噪声

焊接烟尘、粉尘、有机废气、噪声

废油、含油废水

含油废水、噪声

含油废水

焊接烟尘、噪声

焊接烟尘、噪声

图3.1-2   工程生产工艺流程图

该工序现改为外协

## 3.2 主要污染源及环保设施概况

本项目投入生产后对周围环境造成影响的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废弃物。

### 3.2.1废气

本项目投入生产后产生的废气有油漆使用过程中产生的有机废气、焊接过程产生的焊接烟气、喷砂打磨过程中产生的粉尘、职工食堂产生的油烟废气等。

有组织废气污染防治措施：本项目喷砂粉尘采用旋风除尘器和滤筒组合式除尘器二级除尘工艺进行处理，共建有2套处理系统，处理后废气通过20米高排气筒高空排放；

喷涂车间有机废气经玻璃纤维棉过滤后进入低温等离子设备净化处理，最后通过30米高排气筒高空排放，企业已建成喷漆废气处理系统3套；焊接烟尘主要是以无组织形式排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放。

无组织废气污染防治措施：车间内加强通风，尽量采用低毒、无毒油漆；尽量减少室外喷涂作业。

### 3.2.2废水

本项目产生的废水主要为：员工生活污水、含油废水、地面冲洗废水和初期雨水、清净下水等。

项目厂区建设了较完整的排水系统，做好清污分流、雨污分流工作。含油废水委托台州海卫船舶清仓有限公司进行处理；生活污水经化粪池处理后一起进入污水处理设施，经处理后部分回用于厂区绿化、清洗，其余部分达标排放；地面冲洗水和初期雨水经沉淀池沉淀处理后外排；清净下水则直接排放。

### 3.2.3噪声

本项目产生的噪声主要为钢材切割噪声、涂转工场喷砂喷漆噪声、手工砂轮打磨噪声等。

企业通过采取选用低噪声设备和合理安排作业时间的方式来降低噪声对周边环境的影响；钢材加工处理车间通过门窗隔声；涂装工场则全封闭工作，通过厂房进行隔声降噪；加强对设备维护保养，减少设备非正常运转产生的噪声；同时，厂区厂界做好绿化工作，减少本项目运行对周边环境的影响。

### 3.2.4固体废弃物

项目建成投产后产生的固体废弃物主要为钢板切割边角料、废弃钢砂、废焊条和焊渣、废油漆桶、废气处理产生的废渣、员工生活垃圾、废乳化液、废过滤材料和废水处理站污泥。

钢板切割边角料、废弃钢砂、废焊条和焊渣可以出售给物资回收公司；员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

企业已建有危险废物暂存库，将废油漆桶、废气处理产生的废渣、废乳化液、废过滤材料分类收集后，定期委托具有相关资质单位进行处置。

# 四、环评主要结论、建议及批复要求

## 4.1 环评报告书主要结论和建议

### 4.1.1综合结论

本项目所选工艺先进，清洁生产水平较高，符合产业政策和发展规划、环保规划，符合清洁生产原则，实现达标排放，选址从环保角度来看比较合理，满足总量控制要求，使地区环境功能不变，并可做到经济效益和环境效益的统一。

由此可见，项目的实施从环保角度来看基本是可行的。

### 4.1.2主要建议

1、积极开展清洁生产活动，实施ISO14000环境质量体系和清洁生产审计，进―步提高清洁生产水平。

2、厂区建设时规划好绿化带建设，认真落实本报告提出的污染防治措施。

## 4.2 环评报告书批复主要意见

2006年10月18日，浙江省环境保护局以“浙环建[2006]64号”文对本项目进行批复，批复内容如下：

台州枫叶船业有限公司：

你公司送审、浙江省环境工程公司编制的《台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书》（报批稿）、专家组评审会意见、技术评估报告（浙环评〔2006〕112号）、台州市环保局和临海市环保局的初审意见、临海市涌泉镇人民政府关于拆迁及你公司落实环保措施承诺书均悉，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、在符合临海市城市发展规划、土地利用总体规划及产业发展规划的前提下，根据环评报告书结论、技术评估报告、各有关单位意见，以及本项目环评行政许可公众参与公示意见反馈情况，按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求，原则同意项目在拟建设地点建设。项目主要建设内容为新建3万吨船台2座、1.5万吨船台2座及相关配套设施（不包括配套的5000吨级码头1座）。项目开工前须经国土资源、规划部门批准。项目性质、规模、地点及生产工艺和产品结构若发生重大变更，须重新报批。

二、在项目建设中要重点做好以下工作：

（一）实施清洁生产和节能措施，落实环评报告书提出的清洁生产各项要求，使本项目主要工艺水平、能耗、污染物排放及其处理技术等各项技术指标均达到国内同类工程的领先水平。

（二）厂区内实行清污分流、雨污分流，落实各项污水处理措施。合理设置污水排水管及废水处理设施、事故应急池和初期雨水收集池。生产过程产生的含油废水、生活废水、冲洗废水及初期雨水经分类收集处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排放；加强生活废水的综合利用，其中必须有30％以上的生活废水经深度处理达到《城市污水再利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用（用于绿化、冲洗等）；只许设置一个可供在厂界外监督检查的标准化排污口，排污口设置应选择扩散条件较好的水域，并不得影响通航；安装在线监测和等比例采样设施，做好水质监控工作。

（三）落实各项废气处置措施，切实做好废气污染防治工作。焊接烟尘、喷漆有机废气、设备清洗产生的酸雾、抛丸喷砂粉尘、锅炉烟气、厨房油烟等废气必须进行收集处理后高空排放，严格控制无组织废气的排放，确保各类废气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新扩改标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。鉴于实际情况，同意本项目设置一台自备燃油锅炉，采用0＃柴油，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准。

（四）采取各项噪声污染防治措施，严格控制生产过程产生的噪声对环境的影响。合理布置厂区各车间，选择低噪型设备；对高噪声设备安装消声减震设施；在钢材预处理车间设置吸声材料；加强设备的日常维护和保养。确保东、西厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅳ类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅱ类标准

（五）加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险废物和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。危险固废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集、贮存，并由生产厂家回收或委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置。委托处置的危险废物必须按照《浙江省危险废物交换和转移管理办法》办理危险废物转移报批手续。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。生活垃圾定点存放，由环卫部门统一收集清运无害化处理。处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

（六）按照经水行政主管部门批准的水保方案落实好水保措施，妥善处置弃渣，不得随意堆渣；妥善处置工程弃土，防止流入河道；工程后期要做好开挖面及料场、弃渣场的生态恢复和复土工作。实施过程中应严格按照有关生态保护的要求，减少对周边生态环境的影响。按照水利和交通部门的要求留足省道扩建和河道、滩涂泄洪空间。

（七）加强施工期环境保护，落实各项污染治理、生态保护措施，减少施工对环境的影响。沿江施工要防止施工废水污染灵江，施工队伍的生产、生活污水要收集处理达标排放；施工过程中的钻渣、泥浆等须到指定地点进行沉淀、干化处理，不得倾倒入灵江；采取洒水措施，抑制施工扬尘；配备收集、暂存生活垃圾的设施，统一回收或处置。

三、要高度重视并及时落实卫生防护距离内的居民拆迁工作。临海市涌泉镇人民政府和台州枫叶船业有限公司必须切实根据承诺，认真做好需拆迁居民的政策处理和安置工作，防止引发纠纷，确保社会稳定。

四、建立、健全管理制度，配备环保专职管理人员。加强项目的日常管理和安全防范，建立事故应急预案，落实风险事故防范措施，并定期进行模拟事故应急演习。避免修理和作业过程中的事故性污染排放。设立事故应急池、沿江围堰、确保事故性废水不排入周边水体，尽量减轻对灵江水质的影响。作业区须设置报警装置。

五、严格落实污染物排放总量控制措施。项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：CODcr4.49吨/年、氨氮0.67吨/年、SO20.55吨/年、烟尘0.32吨/年、工业粉尘0.53吨/年。上述新增总量由临海市环保局在区域内调剂平衡。

六、根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》，本项目必须委托有工程环境保护监理资质的监理单位进行工程环境监理，有关环境监理计划、资料报我局备案。工程结束后，环境监理总结报告将作为工程竣工验收的必备材料。应尽快按照ISO14001标准建立环境管理体系，并在项目的运行和管理中予以落实。

以上意见和环评报告书中的污染防治措施，请你公司在项目设计、建设和实施中认真予以落实。建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，项目试生产须报当地环保部门同意，试生产三个月后，环保设施经我局验收合格后，方可正式投入运行。本项目的日常环境监督管理工作由台州市环保局和临海市环保局负责。

# 五、验收监测结果分析

## 5.1 验收监测期间工况

验收监测期间，各生产车间正常，喷漆车间主要油漆使用情况见表5.1-1，生产负荷均达到国家规定75%以上生产负荷的要求，本次监测结果可作为该项目竣工环境保护验收的依据。

表5.1-1   监测期间喷漆车间实际运行情况表

| 车间名称 | 监测时间 | 设计使用量 （kg/d） | 实际使用量 （kg/d） | 运行负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#喷漆车间 | 12月16日 | 571 | 524 | 91.8 |
|  | 12月17日 |  | 491 | 86.0 |
| 2#喷漆车间 | 12月26日 | 571 | 539 | 94.5 |
| 3#喷漆车间 | 12月26日 | 827 | 786 | 95.0 |

## 5.2 废气监测

### 5.2.1有组织废气监测

监测断面分别设在喷砂车间1#除尘设施进出口、喷漆车间1#废气处理设施进出口、喷漆车间2#、3#废气处理设施出口，共计6个监测断面。监测项目和频次见表5.2-1。

表5.2-1 有组织废气监测项目和频次

| 车间 | 监测断面 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷砂车间 | 1#粉尘处理设施进口 | 颗粒物、流量及相关参数 | 采样2个周期，每周期采3个样 |
|  | 1#粉尘处理设施出口 |  |  |
| 喷漆车间 | 1#废气处理设施进口 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、流量及相关参数 |  |
|  | 1#废气处理设施出口 |  |  |
|  | 2#废气处理设施出口 |  |  |
|  | 3#废气处理设施出口 |  |  |

### 5.2.2有组织废气监测结果分析

2014年12月，我中心对有组织废气排放情况进行了监测，监测结果分别见表5.2-2-表5.2-5，监测结果表明，喷砂车间1#粉尘处理设施对颗粒物处理效率为74.1%，出口颗粒物最大浓度为9.27mg/m3，最大排放速率0.416kg/h；喷漆车间1#废气处理设施，对非甲烷总烃、二甲苯的处理效率分别为67.6%、85.9%，出口颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为4.80mg/m3、8.78mg/m3、1.50mg/m3、0.060mg/m3、0.060mg/m3，排放速率分别是0.185kg/h、0.338kg/h、0.058kg/h、1.16×10-3kg/h；喷漆车间2#废气处理设施出口非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为23.7mg/m3、4.66mg/m3、0.061mg/m3、0.061mg/m3，排放速率分别是0.991kg/h、0.195kg/h、2.55×10-3kg/h、2.55×10-3kg/h；喷漆车间3#废气处理设施出口非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为4.38mg/m3、33.9mg/m3、0.116mg/m3、0.061mg/m3，排放速率分别是0.430kg/h、3.23kg/h、0.0116kg/h、6.07×10-3kg/h；有组织排放废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯浓度和速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。

喷砂车间共有2套同类型号粉尘处理设施，类比计算，企业有组织废气排放量为8.70×104m3/h，按每天同时工作3小时，每年工作251天计，年颗粒物排放总量为0.508吨，符合总量控制指标要求（年排放量0.53吨）。

表5.2-2  喷砂车间1#粉尘处理设施有组织废气监测结果

| 测试项目 |  | 进口 |  |  |  |  |  | 出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 期 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| 废气温度（℃） |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 废气平均流速（m/s） |  | 12.8 |  |  | 12.9 |  |  | 13.6 |  |  | 13.8 |  |  |
| 管道截面积（m2） |  | 0.950 |  |  | 0.950 |  |  | 0.9503 |  |  | 0.9503 |  |  |
| 实测烟气流量（.m3/h） |  | 4.38×104 |  |  | 4.41×104 |  |  | 4.64×104 |  |  | 4.72×104 |  |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |
| 标态废气量（.m3/h） |  | 4.05×104 |  |  | 4.09×104 |  |  | 4.28×104 |  |  | 4.35×104 |  |  |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 53.6 | 19.1 | 4.98 | 19.6 | 46.9 | 54.7 | 14.5 | 6.43 | 6.88 | 6.50 | 5.43 | 7.63 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 25.9 |  |  | 40.4 |  |  | 9.27 |  |  | 6.52 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 1.05 |  |  | 1.65 |  |  | 0.416 |  |  | 0.284 |  |  |
|  | 去除效率（%） | 74.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | — |  |  |  |  |  | 120（20米高排气筒排放速率5.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | — |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |

表5.2-3    喷漆车间 1#有组织废气处理设施监测结果

| 测试项目 |  | 进口 |  |  |  |  |  | 出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 期 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| 废气温度（℃） |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 废气平均流速（m/s） |  | 13.9 |  |  | 13.7 |  |  | 9.48 |  |  | 9.48 |  |  |
| 管道截面积（m2） |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  | 1.23 |  |  | 1.23 |  |  |
| 实测烟气流量（m3/h） |  | 3.99×104 |  |  | 3.95×104 |  |  | 4.19×104 |  |  | 4.19×104 |  |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |
| 标态废气量（m3/h） |  | 3.75×104 |  |  | 3.71×104 |  |  | 3.85×104 |  |  | 3.85×104 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 27.9 | 46.8 | 7.07 | 18.8 | 29.4 | 15.4 | 4.72 | 6.73 | 7.72 | 9.36 | 8.94 | 8.04 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 27.3 |  |  | 21.2 |  |  | 6.39 |  |  | 8.78 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 1.02 |  |  | 0.787 |  |  | 0.246 |  |  | 0.338 |  |  |
|  | 去除效率（%） | 67.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | — |  |  |  |  |  | 120（30米高排气筒排放速率53kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | — |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 2.55 | 10.8 | 2.76 | 8.17 | 3.88 | 15.9 | 0.266 | 0.361 | 0.857 | 1.06 | 1.62 | 1.82 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 5.37 |  |  | 9.32 |  |  | 0.494 |  |  | 1.50 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 0.201 |  |  | 0.346 |  |  | 0.019 |  |  | 0.058 |  |  |
|  | 去除效率（%） | 85.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | — |  |  |  |  |  | 70（30米高排气筒排放速率5.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | — |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
| 甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | <0.060 | <0.060 | <0.060 | 0.061 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) |  |  |  |  |  |  | 1.16×10-3 |  |  | 1.16×10-3 |  |  |
|  | 去除效率（%） | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准(mg/.m3) | — |  |  |  |  |  | 40（30米高排气筒排放速率18kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | — |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
| 苯 | 实测浓度(mg/m3) | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 | <0.060 |
|  | 实测平均浓度(mg/m3) | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  | <0.060 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) |  |  |  |  |  |  | 1.16×10-3 |  |  | 1.16×10-3 |  |  |
|  | 去除效率（%） | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | — |  |  |  |  |  | 12（30米高排气筒排放速率2.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | — |  |  | — |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |

表5.2-4    喷漆车间2#有组织废气处理设施排放口监测结果

| 测试项目 |  | 出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 期 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| 废气温度（℃） |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 废气平均流速（m/s） |  | 9.2 |  |  | 9.2 |  |  |
| 管道截面积（m2） |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  |  |
| 实测烟气流量（m3/h） |  | 4.44×104 |  |  | 4.44×104 |  |  |
| 烟气含湿量（%） |  | -- |  |  | -- |  |  |
| 标态废气量（m3/h） |  | 4.18×104 |  |  | 4.18×104 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 7.77 | 16.6 | 6.67 | 24.8 | 26.8 | 19.6 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 10.4 |  |  | 23.7 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 0.435 |  |  | 0.991 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 120（30米高排气筒排放速率53kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 二甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 1.35 | 1.32 | 3.33 | 3.36 | 5.58 | 5.03 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 2.00 |  |  | 4.66 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 0.0836 |  |  | 0.195 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 70（30米高排气筒排放速率5.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 0.061 |  |  | 0.061 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 2.55×10-3 |  |  | 2.55×10-3 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 40（30米高排气筒排放速率18kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 苯 | 实测浓度(mg/m3) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 0.061 |  |  | 0.061 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 2.55×10-3 |  |  | 2.55×10-3 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 12（30米高排气筒排放速率2.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |

表5.2-5    喷漆车间3#有组织废气处理设施排放口监测结果

| 测试项目 |  | 出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 期 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| 废气温度（℃） |  | 13 |  |  | 13 |  |  |
| 废气平均流速（m/s） |  | 19.1 |  |  | 18.8 |  |  |
| 管道截面积（m2） |  | 1.54 |  |  | 1.54 |  |  |
| 实测烟气流量（m3/h） |  | 1.06×105 |  |  | 1.04×105 |  |  |
| 烟气含湿量（%） |  | -- |  |  | -- |  |  |
| 标态废气量（m3/h） |  | 9.95×104 |  |  | 9.79×104 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 4.02 | 4.32 | 4.37 | 4.31 | 4.41 | 4.44 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 4.24 |  |  | 4.38 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 0.420 |  |  | 0.430 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 120（30米高排气筒排放速率53kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 二甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 31.6 | 31.1 | 38.8 | 25.9 | 20.0 | 18.8 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 33.9 |  |  | 21.6 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 3.23 |  |  | 2.11 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 70（30米高排气筒排放速率5.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 甲苯 | 实测浓度(mg/m3) | 0.134 | 0.146 | 0.069 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 0.116 |  |  | 0.061 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 0.0116 |  |  | 5.97×10-3 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 40（30米高排气筒排放速率18kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |
| 苯 | 实测浓度(mg/m3) | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
|  | 实测平均浓度(mg/.m3) | 0.061 |  |  | 0.061 |  |  |
|  | 排放量(kg/h) | 6.07×10-3 |  |  | 5.97×10-3 |  |  |
|  | 排放标准(mg/m3) | 12（30米高排气筒排放速率2.9kg/h) |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  | 达标 |  |  |

表5.2-6有组织废气主要污染物排放情况监测结果汇总

| 处理设施名称 |  | 风量（m3/h) | 颗粒物（mg/m3) | 非甲烷总烃（mg/m3) | 二甲苯（mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷砂车间粉尘处理 |  | 4.35×104×2 | 7.76 | / | / |
| 喷漆车间 | 1#处理设施 | 3.85×104 | / | 7.58 | 0.997 |
|  | 2#处理设施 | 4.18×104 |  | 17.0 | 3.33 |
|  | 3#处理设施 | 9.95×104 |  | 4.31 | 27.7 |
| 小计 |  | 2.67×105 | 0.675(kg/h) | 1.43(kg/h) | 2.92(kg/h) |
| 年排放量（251天计，每天喷砂3小时、喷涂5小时） |  | 3.35×108 | 0.508（t/a） | 1.79（t/a） | 3.66（t/a） |

### 5.2.3无组织废气监测

厂界无组织废气排放和敏感点监测内容和频次见表5.2-7，采样点位布置见图5-1。

表5.2-7 厂界无组织废气排放和敏感点现状监测

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放厂界布设4个监测点 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 4次/d，连续2d | 详细记录天气状况、风向、风速、气温、湿度、大气压 |

### 5.2.4无组织废气监测结果分析

厂界无组织废气排放监测结果见表5.2-9，结果表明厂界无组织废气主要污染物颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。

表5.2-8  验收监测期间气象参数

| 监测日期 | 频次 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年 12月16日 | 1 | 5 | 103.2 | 东南 | 0.4 | 晴 |
|  | 2 | 8 | 103.0 | 东北 | 0.6 | 晴 |
|  | 3 | 10 | 102.8 | 北 | 0.8 | 晴 |
|  | 4 | 10 | 102.6 | 东北 | 0.4 | 晴 |
| 2014年 12月17日 | 1 | 6 | 103.8 | 东北 | 0.6 | 晴 |
|  | 2 | 7 | 103.6 | 北 | 0.4 | 晴 |
|  | 3 | 9 | 103.0 | 北 | 0.8 | 晴 |
|  | 4 | 10 | 102.9 | 东北 | 0.6 | 晴 |

表5.2-9         厂界无组织废气监测结果                                单位：mg/.m3

| 监测 项目 | 点位 | 2014年12月16日 |  |  |  |  |  | 2014年12月17日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 标准 | 评价 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 标准 | 评价 |
| 颗粒物 | 1# | 0.167 | 0.371 | 0.119 | 0.136 | 1.0 | 达标 | 0.083 | 0.100 | 0.102 | 0.085 | 1.0 | 达标 |
|  | 2# | 0.183 | 0.337 | 0.170 | 0.119 |  | 达标 | 0.083 | 0.117 | 0.119 | 0.085 |  | 达标 |
|  | 3# | 0.200 | 0.354 | 0.238 | 0.409 |  | 达标 | 0.100 | 0.251 | 0.237 | 0.357 |  | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 1# | <0.10 | 0.25 | <0.10 | <0.10 | 4.0 | 达标 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.42 | 4.0 | 达标 |
|  | 2# | <0.10 | 0.10 | <0.10 | <0.10 |  | 达标 | 0.17 | 0.33 | 0.20 | 0.30 |  | 达标 |
|  | 3# | 0.25 | <0.10 | 0.11 | 0.14 |  | 达标 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.23 |  | 达标 |
| 二甲苯 | 1# | 0.021 | <0.007 | 0.013 | <0.007 | 1.2 | 达标 | <0.007 | <0.007 | 0.012 | 0.008 | 1.2 | 达标 |
|  | 2# | 0.010 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |  | 达标 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |  | 达标 |
|  | 3# | 0.013 | <0.007 | <0.007 | 0.010 |  | 达标 | <0.007 | 0.012 | <0.007 | 0.011 |  | 达标 |
| 甲苯 | 1# | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | 2.4 | 达标 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | 2.4 | 达标 |
|  | 2# | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 |
|  | 3# | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 |
| 苯 | 1# | 9.33×10-3 | 7.43×10-3 | 7.48×10-3 | 6.83×10-3 | 0.40 | 达标 | 6.98×10-3 | <6.83×10-3 | 7.46×10-3 | <6.83×10-3 | 0.40 | 达标 |
|  | 2# | 7.00×10-3 | 6.76×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 |
|  | 3# | 8.33×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 | <6.83×10-3 | 7.36×10-3 | <6.83×10-3 | <6.83×10-3 |  | 达标 |
| 臭气浓度 | 1# | 12 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 | <10 | 12 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
|  | 2# | 11 | <10 | <10 | <10 |  | 达标 | <10 | 12 | <10 | <10 |  | 达标 |
|  | 3# | <10 | 11 | <10 | <10 |  | 达标 | 12 | <10 | <10 | <10 |  | 达标 |

## 5.3 废水监测

### 5.3.1监测内容

根据该厂污水处理设施处理工艺和厂区现有废水排水口位置，确定废水监测项目、频次和点位见表5.3-1。

表5.3-1  废水监测内容

| 监测点位 | 序号 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水收集池 | ★1# | pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、TP、石油类、动植物油、LAS、铜、锌 | 每天4次， 连续2天 |
| 厂区总排口 | ★2# |  |  |
| 回用水 | ★3# | pH值、生化需氧量、氨氮、LAS、铁、锰 |  |

### 5.3.2监测结果分析

污水中主要污染物浓度监测结果见表5.3-2，结果表明，经污水处理设施处理后的废水中主要污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，回用水出水水质达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）杂用水水质标准要求。

据统计企业实际年用水量20000吨，废水实际排放量约为50吨/天，按年运行330天计，年排放污水量16500吨，实测COD最高排放浓度为19mg/l，氨氮最高排放浓度为0.15mg/l，年排放COD总量为0.314吨，年排放氨氮总量为0.00248吨，符合总量控制指标要求。

表5.3-2        废水监测结果                            单位：mg/L(pH值除外)

| 监测 点位 | 监测因子 | 第一天（2014年7月15日） |  |  |  |  | 达标 情况 | 第二天（2014年7月16日） |  |  |  |  | 达标 情况 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 或范围 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 或范围 |  |  |
| 污水收集池 | pH | 7.15 | 7.07 | 7.16 | 7.09 | 7.07-7.16 | / | 7.14 | 7.19 | 7.03 | 7.08 | 7.03-7.19 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 45 | 56 | 102 | 94 | 74 | / | 36 | 41 | 85 | 89 | 63 | / | / |
|  | 生化需氧量 | 10.8 | 11.5 | 46.0 | 23.0 | 22.8 | / | 3.9 | 3.8 | 8.4 | 8.8 | 6.23 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.403 | 0.386 | 0.431 | 0.442 | 0.42 | / | 0.324 | 0.279 | 0.524 | 0.580 | 0.43 | / | / |
|  | 总磷 | 0.629 | 0.662 | 0.623 | 0.646 | 0.64 | / | 0.636 | 0.629 | 0.623 | 0.624 | 0.63 | / | / |
|  | 石油类 | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.46 | 0.37 | / | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.48 | 0.38 | / | / |
|  | 动植物油 | 0.86 | 0.61 | 0.76 | 0.47 | 0.68 | / | 0.75 | 0.90 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | / | / |
|  | LAS | 0.871 | 0.865 | 1.10 | 1.07 | 0.98 | / | 1.65 | 1.70 | 2.07 | 2.04 | 1.87 | / | / |
|  | 总铜 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | / | / |
|  | 总锌 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | / | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | / | / |
|  | SS | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | / | <4 | <4 | 14 | 16 | 8.50 | / | / |
| 厂区总排口 | pH | 7.46 | 7.65 | 7.68 | 7.66 | 7.46-7.68 | 达标 | 7.03 | 7.01 | 6.98 | 6.99 | 6.98-7.03 | 达标 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | 16 | <10 | <10 | 12 | 16 | 达标 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 达标 | 100 |
|  | 生化需氧量 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.98 | 达标 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.18 | 达标 | 20 |
|  | 氨氮 | 0.045 | 0.062 | 0.082 | 0.062 | 0.06 | 达标 | 0.113 | 0.113 | 0.155 | 0.136 | 0.13 | 达标 | 15 |
|  | 总磷 | 0.336 | 0.376 | 0.556 | 0.548 | 0.45 | 达标 | 0.260 | 0.285 | 0.699 | 0.682 | 0.48 | 达标 | 0.5 |
|  | 石油类 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.26 | 0.38 | 达标 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 达标 | 10 |
|  | 动植物油 | 0.50 | 0.62 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 达标 | 0.34 | 0.49 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 达标 | 15 |
|  | LAS | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 达标 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 达标 | 5.0 |
|  | 总铜 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 达标 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 达标 | 0.5 |
|  | 总锌 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 达标 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 达标 | 2.0 |
|  | SS | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 达标 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 达标 | 70 |
| 回用 水池（冲厕） | pH | 7.72 | 7.68 | 7.66 | 7.64 | 7.64-7.72 | 达标 | 7.25 | 7.30 | 7.31 | 7.33 | 7.25-7.33 | 达标 | 6-9 |
|  | 生化需氧量 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 达标 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 达标 | 10 |
|  | 氨氮 | 0.052 | 0.031 | 0.025 | <0.025 | 0.03 | 达标 | 0.039 | <0.025 | 0.025 | 0.031 | 0.03 | 达标 | 10 |
|  | LAS | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 达标 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 达标 | 1.0 |
|  | 铁 | <0.1 | 0.14 | 0.37 | 0.57 | 0.283 | 达标 | 0.48 | 0.50 | <0.1 | <0.1 | 0.27 | 达标 | 0.3 |
|  | 锰 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 达标 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 达标 | 0.1 |

图5.2-2  厂区总平面布置及无组织废气、噪声监测点位图

9#

8#

4#

## 5.4 厂界噪声

### 5.4.1监测内容

噪声监测内容见表5.4-1，监测点位设置见图5-1。

表5.4-1  厂界噪声监测内容

| 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在厂界（围墙外1米处） 布设4个监测点 | 厂界噪声等效声级 | 昼、夜间各1次/天，2天 |

### 5.4.2监测结果分析

厂界噪声监测结果见表5.4-2，监测结果表明，企业厂区西侧、北侧厂界噪声昼间、夜间均达标，南侧、东侧厂界噪声昼间达标，夜间噪声受交通噪声影响超标，超标范围0.2~1.8dB（A）。

表5.4-2 厂界噪声监测结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12月16日 | 12月17日 | 12月16日 | 12月17日 |
| 1# | 46.8 | 47.3 | 45.7 | 46.5 |
| 2# | 49.6 | 48.2 | 47.8 | 47.9 |
| 3# | 59.3 | 57.4 | 48.9 | 49.1 |
| 4# | 63.8 | 61.0 | 56.8 | 55.2 |
| 标准 | 60（1#、3#）、70（2#、4#） |  | 50（1#、3#）、55（2#、4#） |  |
| 评价 | 达标 |  | （1#、2#、3#）达标、（4#）受交通噪声影响超标 |  |

图例

噪声监测点

废气监测点

1#

1#

2#

3#

3#

4#

2#

图5-1  厂区平面布置、无组织废气、噪声及敏感点现状监测点位图

## 5.5质量保证与质量控制

（1）监测期间生产运行负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。

（2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。

（3）现场采样和测试前，采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监

测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

（4）在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和按国家环保总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，监测时每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。

（5）噪声测量仪器必须符合GB3875《声级计电声性能及测量方法》规定，并在测量前后进行校准。

（6）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术总负责人审定。

## 5.6 监测分析方法

监测分析方法见表5.6-1。

表5.6-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 苯 | 气相色谱法 | HJ 583-2010 |
|  | 甲苯 | 气相色谱法 | HJ 583-2010 |
|  | 二甲苯 | 气相色谱法 | HJ 583-2010 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 空气和废气监测分析方法（第四版） |
|  | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432－1995 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 |
| 水和废水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
|  | SS | 重量法 | GB /T 11901-1989 |
|  | CODCr | 重铬酸钾法 | GB /T 11914-1989 |
|  | 生化需氧量 | 微生物快速测定法 | HJ/T86-2002 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | GB/T 7479-1987 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法 | 水和废水监测分析方法（第四版） |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法 | 水和废水监测分析方法（第四版） |
|  | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 |
|  | 锰 |  |  |
| 噪声 |  | AWA6218型噪声统计分析仪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |

# 六、环境管理检查

## 6.1 工程建设环境保护执行情况

根据国家建设项目竣工环境保护验收的有关规定和浙江省环境保护局文件，浙环建[2006]64号《关于台州枫叶船业有限公司造船项目环境影响报告书审查意见的函》的有关要求，建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

### 6.2.1施工期环境管理机构及规章制度

为保证建设期工程环保管理工作的落实，建设单位成立了专门的环保管理领导机构，由公司经理任组长，工程部主任和办公室主任任副组长，工程部各成员任环保专（兼）职管理员，直接负责日常的工程环保管理工作。环保管理组织机构的建立及各岗位职责的明确，为工程环保工作的落实提供了机构上的有力保证。

为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

- 全面实施环保工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。

- 建立健全环保工程监理制度。为加强工程监理工作，编制了《工程监理办法与规范》，要求监理工程师明确岗位职责，做到深入现场，确保环保设施、措施保质保量的完成。

（3）建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。

### 6.2.2营运期环境规章制度

工程投入运行后，该公司针对各个环保设施技术要求和环保管理特点，结合公司管理经验，设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，同时建立、健全安全生产责任制，制定了《绿化养护、废气、废水处理管理制度》、《台州枫叶船业有限公司突发环境事件应急预案》等环保管理制度和安全生产管理规程，并将应急预案在临海市环保局进行了备案。

## 6.3固体废物的产生利用处理情况

生产过程产生固废主要包括：废钢边角料、废焊料、焊渣、废铜矿砂、废油漆桶、漆渣、废乳化液、废过滤材料、生活垃圾等。其中废钢边角料、废铜矿砂、废焊料、焊渣均收集后出售给台州市王磊废旧金属回收站；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；试车过程中产生的废油由台州海卫船舶清仓有限公司进行处理；漆渣、废旧油漆桶、废乳化液、废过滤材料则委托台州市德力西长江环保有限公司进行处置。具体固体废物产生量利用处置方式见表6.3-1。

表6.3-1  项目固体废物产生利用处置方式汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 产生量（吨/年） | 环评结论 |  | 实际情况 |  | 接受单位资质情况 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 利用处置方式 | 利用处置去向 | 利用处置方式 | 利用处置去向 |  |  |
| 1 | 废油漆桶 | 喷涂 | 危险废物 | 9000个 | 利用 | 椒江工业固废处置有限公司 | 委托处置 | 台州市德力西长江环保有限公司 | 有 | 符合 |
| 2 | 废稀释剂桶 | 喷涂 | 危险废物 | 800个 | 利用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 废油 | 试车 | 危险废物 | 1 | 焚烧 |  | 委托处置 | 台州海卫船舶清仓有限公司 | 有 | 符合 |
| 4 | 废过滤材料 | 漆雾过滤 | 危险废物 | 0.2 | 利用 |  | 委托处置 | 台州市德力西长江环保有限公司 | 有 | 符合 |
| 5 | 漆渣 | 喷涂 | 危险废物 | 1 | 焚烧 |  | 焚烧 |  |  |  |
| 6 | 废乳化液 | 管材加工 | 危险废物 | 0.05 | 焚烧 |  | 焚烧 |  |  |  |
| 7 | 废钢材边角料 | 钢材加工 | 一般固废 | 500 | 出售 | / | 出售 | 台州市王磊废旧金属回收站 | / | 符合 |
| 8 | 焊渣 | 焊接 | 一般固废 | 2 | 出售 | / |  |  |  |  |
| 9 | 废焊料 | 焊接 | 一般固废 | 20 | 出售 | / |  |  |  |  |
| 10 | 废铜矿砂 | 喷砂 | 一般固废 | 50 | 出售 | / |  |  |  |  |
| 11 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 100 | 填埋 | 环卫部门 | 填埋 | 环卫部门 | / | 符合 |

## 6.4环评批复落实情况

环评批复意见落实情况见表6.3-2。

表6.3-2 环评批复意见落实情况一览表

| 序号 | 批复意见 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在符合临海市城市发展规划、土地利用总体规划及产业发展规划的前提下，根据环评报告书结论、技术评估报告、各有关单位意见，以及本项目环评行政许可公众参与公示意见反馈情况，按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求，原则同意项目在拟建设地点建设。项目主要建设内容为新建3万吨船台2座、1.5万吨船台2座及相关配套设施（不包括配套的5000吨级码头1座）。项目开工前须经国土资源、规划部门批准。项目性质、规模、地点及生产工艺和产品结构若发生重大变更，须重新报批。 |  | 实际建设规模，生产能力与环评一致，平面布置，生产工艺得到优化，企业已委托环评单位编制了补充分析报告。 |
| 2 | 清洁生产要求 | 实施清洁生产和节能措施，落实环评报告书提出的清洁生产各项要求，使本项目主要工艺水平、能耗、污染物排放及其处理技术等各项技术指标均达到国内同类工程的领先水平。 | 已落实。企业已完成清洁生产审核。 |
|  | 废水防治方面 | 厂区内实行清污分流、雨污分流，落实各项污水处理措施。合理设置污水排水管及废水处理设施、事故应急池和初期雨水收集池。生产过程产生的含油废水、生活废水、冲洗废水及初期雨水经分类收集处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排放；加强生活废水的综合利用，其中必须有30％以上的生活废水经深度处理达到《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用（用于绿化、冲洗等）；只许设置一个可供在厂界外监督检查的标准化排污口，排污口设置应选择扩散条件较好的水域，并不得影响通航；安装在线监测和等比例采样设施，做好水质监控工作。 | 已落实。厂区内已实行雨污分流、清污分流。含油废水委托处置，生活污水经污水处理设施处理后部分回用、其余部分排入灵江；厂区内已设置标准化排污口；已安装流量计、pH计。 |
|  | 废气防治方面 | 落实各项废气处置措施，切实做好废气污染防治工作。焊接烟尘、喷漆有机废气、设备清洗产生的酸雾、抛丸喷砂粉尘、锅炉烟气、厨房油烟等废气必须进行收集处理后高空排放，严格控制无组织废气的排放，确保各类废气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新扩改标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。鉴于实际情况，同意本项目设置一台自备燃油锅炉，采用0＃柴油，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准。 | 已落实。锅炉实际未建设，故锅炉烟气不存在；设备清洗过程中不使用酸，不产生酸雾。其他废气处理措施均已落实。 |
|  | 噪声防治方面 | 采取各项噪声污染防治措施，严格控制生产过程产生的噪声对环境的影响。合理布置厂区各车间，选择低噪型设备；对高噪声设备安装消声减震设施；在钢材预处理车间设置吸声材料；加强设备的日常维护和保养。确保东、西厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅳ类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）Ⅱ类标准。 | 已落实。 |
|  | 固废防治方面 | 加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险废物和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。危险固废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集、贮存，并由生产厂家回收或委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置。委托处置的危险废物必须按照《浙江省危险废物交换和转移管理办法》办理危险废物转移报批手续。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。生活垃圾定点存放，由环卫部门统一收集清运无害化处理。处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。 | 已落实。企业已对危险固废暂存场所进行整改，所有固废均已签订委托处置协议。建议建设单位对危废暂存场所加强管理，并严格落实台账管理制度和转移联单制度。 |
|  | 生态保护方面 | 按照经水行政主管部门批准的水保方案落实好水保措施，妥善处置弃渣，不得随意堆渣；妥善处置工程弃土，防止流入河道；工程后期要做好开挖面及料场、弃渣场的生态恢复和复土工作。实施过程中应严格按照有关生态保护的要求，减少对周边生态环境的影响。按照水利和交通部门的要求留足省道扩建和河道、滩涂泄洪空间。 | 已落实。本项目建设未对周边生态环境产生显著影响。 |
|  | 施工期防治措施 | 加强施工期环境保护，落实各项污染治理、生态保护措施，减少施工对环境的影响。沿江施工要防止施工废水污染灵江，施工队伍的生产、生活污水要收集处理达标排放；施工过程中的钻渣、泥浆等须到指定地点进行沉淀、干化处理，不得倾倒入灵江；采取洒水措施，抑制施工扬尘；配备收集、暂存生活垃圾的设施，统一回收或处置 | 环境监理接受委托时项目已建成，故施工期未进行环境监理。据了解，施工期未对周边环境产生显著影响。 |
| 3 | 要高度重视并及时落实卫生防护距离内的居民拆迁工作。临海市涌泉镇人民政府和台州枫叶船业有限公司必须切实根据承诺，认真做好需拆迁居民的政策处理和安置工作，防止引发纠纷，确保社会稳定。 |  | 由于企业生产工艺、平面布置均得到优化，建设单位已向环保部门汇报并编制补充分析报告，卫生防护距离作重新调整。 |
| 4 | 建立、健全管理制度，配备环保专职管理人员。加强项目的日常管理和安全防范，建立事故应急预案，落实风险事故防范措施，并定期进行模拟事故应急演习。避免修理和作业过程中的事故性污染排放。设立事故应急池、沿江围堰、确保事故性废水不排入周边水体，尽量减轻对灵江水质的影响。作业区须设置报警装置。 |  | 已落实。企业内部已成立环保领导小组；应急预案已完成编制和备案工作。 |
| 5 | 严格落实污染物排放总量控制措施。项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：CODcr4.49吨/年、氨氮0.67吨/年SO20.55吨/年、烟尘0.32吨/年、工业粉尘0.53吨/年。上述新增总量由临海市环保局在区域内调剂平衡。 |  | 锅炉不再建设，采用电，主要污染物经监测达标排放。 |
| 6 | 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》，本项目必须委托有工程环境保护监理资质的监理单位进行工程环境监理，有关环境监理计划、资料报我局备案。工程结束后，环境监理总结报告将作为工程竣工验收的必备材料。应尽快按照ISO14001标准建立环境管理体系，并在项目的运行和管理中予以落实。 |  | 已落实。企业已委托浙江宏澄环境工程有限公司进行环境监理；企业已通过环境管理体系认证。 |
| 7 | 以上意见和环评报告书中的污染防治措施，请你公司在项目设计、建设和实施中认真予以落实。建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，项目试生产须报当地环保部门同意，试生产三个月后，环保设施经我局验收合格后，方可正式投入运行。本项目的日常环境监督管理工作由台州市环保局和临海市环保局负责。 |  | 本项目正在申请环保验收。 |

# 七、结论与建议

该项目立项、环评、初步设计手续齐全，主要环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了国家有关建设项目环保审批手续和“三同时”制度。调查期间，工程运行正常，满足项目环境保护设施竣工验收监测条件要求，结论和建议如下：

## 7.1 结论

### 7.1.1环境保护执行情况

建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告书中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

### 7.1.2有组织废气

监测结果表明，喷砂车间1#粉尘处理设施对颗粒物处理效率为74.1%，出口颗粒物最大浓度为9.27mg/m3，最大排放速率0.416kg/h；喷漆车间1#废气处理设施，对非甲烷总烃、二甲苯的处理效率分别为67.6%、85.9%，出口颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为4.80mg/m3、8.78mg/m3、1.50mg/m3、0.060mg/m3、0.060mg/m3，排放速率分别是0.185kg/h、0.338kg/h、0.058kg/h、1.16×10-3kg/h；喷漆车间2#废气处理设施出口非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为23.7mg/m3、4.66mg/m3、0.061mg/m3、0.061mg/m3，排放速率分别是0.991kg/h、0.195kg/h、2.55×10-3kg/h、2.55×10-3kg/h；喷漆车间3#废气处理设施出口非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度分别为4.38mg/m3、33.9mg/m3、0.116mg/m3、0.061mg/m3，排放速率分别是0.430kg/h、3.23kg/h、0.0116kg/h、6.07×10-3kg/h；有组织排放废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯浓度和速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。

喷砂车间共有2套同类型号粉尘处理设施，类比计算，企业有组织废气排放量为8.70×104m3/h，按每天同时工作3小时，每年工作251天计，年颗粒物排放总量为0.508吨，符合总量控制指标要求（年排放量0.53吨）。

### 7.1.3厂界无组织废气

厂界无组织废气排放监测结果表明，厂界无组织废气主要污染物颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。

### 7.1.4废水

污水中主要污染物浓度监测结果表明，经污水处理设施处理后的废水中主要污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，回用水出水水质达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的杂用水水质标准要求。

据统计，企业实际年用水量20000吨，废水实际排放量约为50吨/天，按年运行330天计，年排放污水量16500吨，实测COD最高排放浓度为19mg/l，氨氮最高排放浓度为0.15mg/l，年排放COD总量为0.314吨，年排放氨氮总量为0.00248吨，符合总量控制指标要求。

### 7.1.5噪声

厂界噪声监测结果表明，企业厂区西侧、北侧厂界噪声昼间、夜间均达标，南侧、东侧厂界噪声昼间达标，夜间噪声受交通噪声影响超标，超标范围0.2~1.8dB（A）。

### 7.1.6总结论

根据台州枫叶船业有限公司造船项目验收监测和调查结果，我们认为，该项目在建设实施过程和运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告和浙江省环境保护局批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护、大气环境保护方面、水环境保护方面、固废管理方面，基本符合国家的有关要求，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

## 7.2 建议

1、进一步加强环保设施的运行管理，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

2、对各主要噪声源进一步采取降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。

3、按照应急预案要求进行演练、总结经验，进一步完善污染事故应急预案。加强员工环境安全的培训教育，积极处理好与企业周边相关单位和群众的关系。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                              填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 台州枫叶船业有限公司造船项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 台州临海市涌泉镇管岙村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 船舶制造. | 建设性质 |  | √□新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产船舶20万载重吨 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2006年 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产船舶20万载重吨 |  | 投入试运行日期 |  | 2007 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 553 |  | 所占比例（%） |  | 1.1 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 浙江省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 浙环建[2006]64号 |  | 批准时间 |  | 2006年10月18日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 浙江省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江省环境监测中心 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其它（万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 120t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 3.35×108Nm3/a |  | 年平均工作时 |  | 2008h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 台州枫叶船业有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 318015 |  |  |  | 联系电话 |  | 13586077355 |  | 环评单位 |  | 浙江省环境工程公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际 排放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程 自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程 “以新带老” 削减量 (8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  | － |  | － |  | － |  |  | 1.65 |  | 0 |  | 1.65 | － | 0 | 1.65 | / |  | 0 |  | 1.65 |
|  | 化学需氧量 |  | － |  | 19 |  | 100 |  |  | -- |  | -- |  | 0.314 | 4.49 | 0 | 0.314 | / |  | / |  | 0.314 |
|  | 氨 氮 |  | － |  | 0.15 |  | 15 |  |  | -- |  | -- |  | 0.00248 | 0.67 | 0 | 0.00248 | / |  | － |  | 0.00248 |
|  | 石油类 |  | － |  | 0.48 |  | 10 |  |  | － |  | － |  | 0.00792 | － | － | 0.00792 | － |  | － |  | 0.00792 |
|  | 废气 |  | － |  | － |  | － |  |  | 3.35×108 |  | 0 |  | 3.35×108 | － | － | 3.35×108 | － |  |  |  | 3.35×108 |
|  | 工业粉尘 |  | － |  | 7.76 |  | 120 |  |  | － |  | － |  | 0.508 | 0.53 | － | 0.508 | － |  |  |  | 0.508 |
|  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － | － | － | － | － |  | － |  | － |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  | － |  | 0 | 0 | 0 | 0 | － |  | － |  | 0 |
|  | 与项目有关的其它特征污 染 物 | 废钢材边角料 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 废铜矿砂 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。